Loi des nœuds - Loi des mailles

I. Un nœud, une maille : atelier couture ?

A. Un nœud électrique c’est quoi ?

| Un nœud : dans un circuit électrique, on appelle nœud tout point du circuit qui est un « carrefour » d’au moins trois fils conducteurs. Exemples de nœuds : A et B sur le schéma suivant sont les noeuds du circuit suivant |  |
| --- | --- |

B. Une maille électrique c’est quoi ?

Une maille : dans un circuit électrique, on appelle maille tout sous-circuit fermé.

Exemple de mailles:

|  | Le circuit électrique ci-contre comporte trois mailles : - La maille AEFGBHG - La maille AEFBDCA - La maille AGHBDCA |
| --- | --- |

II. Loi des nœuds

On considère le circuit électrique suivant :

|  | A1, A2 et A3 désignent des multimètres en position ampèremètre. R1 et R2 deux dipôles résistifs. |
| --- | --- |

1. En supprimant les ampèremètres sur le schéma, les éléments de ce circuit sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifier votre réponse :

2. Flécher les intensités traversant les composants de ce circuit (on note I1, I2 et I3 les intensités respectivement lues sur les ampèremètres A1, A2 et A3)

3. Réaliser le montage électrique (On ne branche pas le générateur au secteur !!!)

4. Mesurons I1, I2 et I3 quand l’interrupteur est en position fermé :

| Intensité | I1 | I2 | I3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure en ampères (A) | ......... | ......... | ......... |

2. Comparer I1 et I2+I3 :

Loi des noeuds : La somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courant sortant de ce nœud.

III. La loi des mailles

On considère le circuit électrique suivant :

|  | V1, V2 et V3 désignent des multimètres en position voltmètre. R1 et R2 deux dipôles résistifs. |
| --- | --- |

1. En supprimant les voltmètres sur le schéma, les éléments de ce circuit sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifier votre réponse :

2. Flécher les tensions aux bornes des différents composants de ce circuit (on note U1, U2 et U3 les tensions respectives lues sur les voltmètres V1, V2 et V3)

3. Réaliser le montage électrique (On ne branche pas le générateur au secteur !!!)

4. Mesurer U1, U2 et U3 quand l’interrupteur est en position fermé :

| Tension | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure en volts (V) | ......... | ......... | ......... |

2. Comparer U3 et U1+U2 :

Loi des mailles : Dans une maille d’un circuit électrique, la somme des tensions algébriques (tensions avec un signe en suivant le fléchage) est nulle